Стратегия перехода от поверки средств измерений, используемых в области оценки соответствия к калибровке

1.	Состояние дел

1.1 Метрологическая инфраструктура

В настоящее время метрологическая инфраструктура в КР представлена эталонными лабораториями ЦСМ, метрологическими лабораториями его подведомственных территориальных центров, включая Бишкекский ЦИСМ, и метрологическими службами различных ведомств и предприятий.

ЦСМ в настоящее время выполняет функции по хранению национальной эталонной базы и обеспечению прослеживаемости измерений. На его базе в рамках проекта «Сокращение технических барьеров предпринимательству и торговле» создаются современные метрологические лаборатории. Уже созданы и начинают работать лаборатории массы и температуры. В 2011 и 2012гг. будут оснащены лаборатории длины, давления, физ-химии, электричества и частоты.

Работы, проводимые в рамках проекта Всемирного Банка, направленные на создание базы для международного признания результатов измерений, осуществляемых в КР, привели к тому, что технический уровень, цели и функции эталонных лабораторий ЦСМ и поверочных лабораторий Бишкекского ЦИСМ дифференцировались.

Основной целью эталонных лабораторий ЦСМ является достижение международного признания. Функциями этих лабораторий является осуществление калибровки исходных эталонов калибровочных и поверочных лабораторий республики, и на момент отсутствия аккредитованных калибровочных лабораторий в конкретных областях измерений – оказание калибровочных услуг.

Ранее существовавшие метрологические лаборатории центра метрологии и испытаний ЦСМ в апреле 2011г. были выделены из структуры ЦСМ и переведены в Бишкекский ЦИСМ, который является подведомственным предприятием ЦСМ.

Всем подведомственные предприятия ЦСМ и некоторым метрологическим службам предприятий делегируется право поверки средств измерений после подтверждения компетентности выполнять заявленные работы – авторизации. Авторизация ранее проводилась с привлечением технических экспертов из лабораторий ЦСМ. С разделением лабораторий ЦСМ и Бишкекского ЦИСМ возникает необходимость подтверждения компетентности также и метрологических лабораторий последнего.

Авторизация метрологических служб согласно КМС 8.041 предоставляется:

-	подведомственным подразделениям ЦСМ, а также в отдельных случаях

- метрологическим службам, которые не дублируют деятельность ЦСМ и проводят поверку в узкоспециализированных областях;

- имеющие эталонное оборудование, отсутствующее в ЦСМ.

Все остальные метрологические службы работают без какого-либо подтверждения их компетентности, только одна лаборатория подала заявку на аккредитацию.

1.2	Законодательная и нормативная база

Законодательной базой обеспечения единства измерений является Закон «Об обеспечении единства измерений», принятый в 2007г. В рамках этого Закона обязательной поверке подлежат средства измерения, применяемые в обязательной сфере государственного регулирования, калибровка же средств измерений может проводиться в добровольном порядке.

Нормативной базой для выполнения поверки служат ГОСТ на поверочные схемы определённой единицы физической величины, ГОСТ, методические инструкции (МИ), инструкции (И) на проведение поверки средств измерений. Однако с введением Закона «Об основах технического регулирования» все стандарты получили статус добровольных.

Нормативной базы для выполнения калибровки на сегодняшний день в КР не существует. Это связано с несколькими причинами:

- до настоящего момента в ней не было необходимости;

- КР сама не переводит международные документы, а применение документов на английском языке у нас до настоящего момента официально не допущено;

- Россия зачастую не выполняет аутентичный перевод международных документов, а модифицирует существующие документы по отношению к ним.

Специалисты новых эталонных лабораторий ЦСМ обучаются в калибровочных лабораториях Германии и используют для разработки методик калибровки современные международные рекомендации. Это в дальнейшем позволит перейти от нормативного порядка регулировании метрологических работ к добровольному, что подразумевает в данном случае не снижение уровня требований, а повышение их, так как возрастает мера ответственности калибровочных лабораторий при выполнении калибровочных работ.

2	Международная практика

2.1	Метрологическая инфраструктура

Под современной метрологической инфраструктурой подразумевают пирамиду, в вершине которой располагается наивысшая метрологическая лаборатория в стране, имеющая прослеживаемость своих эталонов к единицам СИ, проводящая калибровку средств измерений наивысшей точности (в стране) в соответствии с международно- признанными методами и способная продемонстрировать прослеживаемость передачи единицы величины путём регулярного участия в международных сличениях. Наивысшая метрологическая лаборатория передаёт прослеживаемость калибровочным лабораториям – область обеспечения качества и проверочным лабораториям – область защиты прав потребителей. Калибровочные и поверочные лаборатории способны продемонстрировать путём сличений прослеживаемость при передаче единицы величины.

Калибровочные лаборатории, проводят калибровку для калибровочных лабораторий в промышленности, испытательных лабораторий. Существуют калибровочные лаборатории, аккредитованные в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17025 «Требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в промышленности, которые выполняют калибровку только для нужд предприятия. Поверочные лаборатории, проводят «поверку» средств измерений в сфере защиты прав потребителей, определенной законодательством каждой страны. Поверочные лаборатории аккредитованы в соответствии со стандартом ИСО 17020 «Органы контроля».

Рис. 1 Современная метрологическая инфраструктура

2.2 Законодательная и нормативная база

Законодательными актами определено: какие средства измерений и в какой области применения относятся к области обеспечения качества или к области обеспечения защиты прав потребителей. Эти области в разных странах могут незначительно отличаться.

Современные международные рекомендации и руководства (например, рекомендации МОЗМ) не предлагают унифицированные методики для обязательного применения, но дают общее руководство по разработке методик калибровки, результаты которых могут считаться эквивалентными в странах, применяющих эти документы.

Для доказательства того, что результаты измерений действительно являются эквивалентными, калибровочные и поверочные лаборатории принимают участие в сличениях в соответствии с ИСО/МЭК 17043 «Оценка соответствия – основные требования к профессиональному тестированию».

3	Пути решения

Создание современной метрологической инфраструктуры в КР потребует определённого времени. Так как кроме капитальных вложений в модернизацию эталонной базы страны, необходимо получение международного признания национального метрологического органа и создание сети калибровочных лабораторий, отвечающих международным требованиям. На период создания системы калибровки мы не можем говорить о соответствии всем требованиям стандарта ИСО/МЭК 17025 в области прослеживаемости измерений.

Данная стратегия разработана, чтобы обеспечить постепенный переход от системы поверки к системе калибровки в области оценки соответствии. Она призвана предоставить механизмы и практическое руководство выполнения требований стандарта ИСО/МЭК 17025 относительно методов измерений, прослеживаемости, оценки неопределённости, обеспечения качества измерений и представления результатов измерений в период перехода от системы поверки к системе калибровки.

Стратегия изложена в соответствии с пунктами стандарта ИСО/МЭК 17025.

1.Персонал

5.2 ГОСТ  ИСО/МЭК 17025

КЛ должна предусмотреть обучение сотрудников в области международных стандартов и расчёта неопределённости измерений для соответствующей области измерений. В тех областях измерений, в которых это является не достижимым на современном этапе, КЛ должна предусмотреть обучение методам расчёта неопределённости измерений и демонстрировать владение современной терминологией и понятийным аппаратом концепции неопределённости измерений.

2.Методы испытаний и калибровки. Оценка пригодности методов.

5.4.2-5.4.7  ГОСТ  ИСО/МЭК 17025

2.1 КЛ должна проводить калибровки, руководствуясь процедурами калибровки. Процедура калибровки – это документ, разрабатываемый КЛ на основе международных рекомендаций и руководств в соответствующих областях измерений. Главным отличием процедуры калибровки от методики поверки является обязательная оценка неопределённости измерений. КЛ, претендующие на аккредитацию в тех областях и/или видах измерений, в которых ещё не создана система калибровки, могут применять методики поверки (МП) и соответствующие поверочные схемы.

2.2.На основе соответствующих поверочных схем КЛ должна определить уровень доверительной погрешности (расширенной неопределённости) метода передачи единицы для калибровки соответствующих типов средств измерений и использовать эти данные взамен неопределённости  измерения оцениваемой самостоятельно. Это расширенная неопределенность измерений указывается в области аккредитации КЛ.

2.3.  По мере развития современного метрологического подхода в соответствующих областях и видах измерений КЛ должны предусмотреть разработку собственных процедур калибровки. В том случае если методика калибровки будет разработана на основе методики поверки, метод оценки неопределённости измерений должен пройти оценку пригодности.

3. Прослеживаемость измерений

5.6 - ГОСТ  ИСО/МЭК 17025

3.1	КЛ должна проводить калибровку своих исходных эталонов, а также вспомогательного оборудования в тех областях и видах измерений, где это уже может быть осуществлено.

3.2	В любом случае КЛ должна иметь данные о том, посредством какой (каких) метрологических организаций её результаты прослеживаются к международной системе единиц.

3.3	Лаборатория должна сохранять все сертификаты калибровки (свидетельства о поверке, содержащие градуировочные таблицы, поправки и т.д.) на собственные эталоны, с целью изучения долговременной стабильности их метрологических характеристик. Данные этих документов по основным показателям заносят в таблицу или представляют на графике с указанием неопределённости (доверительной погрешности по поверочной схеме). Впоследствии такие данные при хорошей стабильности метрологических характеристик могут быть использованы для увеличения межкалибровочного интервала на данное средство измерения.

3.4	Если калибровка исходных эталонов доказывает прослеживаемость измерений от уровня КЛ вверх до единиц СИ, то сличения – это способ доказать прослеживаемость  измерений от лаборатории вниз для калибруемых СИ.

3.5	КЛ должна регулярно участвовать как минимум в двусторонних сличениях с другой калибровочной лабораторией или Национальным метрологическим органом хотя бы в каждой области измерений, претендующей на аккредитацию.

4. Обеспечение качества результатов калибровки

5.9 - ГОСТ  ИСО/МЭК 17025

4.1	Для КЛ приемлемыми способами обеспечения качества результатов калибровки являются:

- участие в сличениях;

- дублирование калибровки (поверки) разными операторами;

- повторная калибровка (поверка) одного и того же средства измерения через определённый промежуток времени.

4.2	Сличения, их организация, проведение и оценка результатов описаны в приложении А.

5. Сертификаты калибровки

510 - ГОСТ  ИСО/МЭК 17025

5.1 Политикой национального органа по аккредитации является выдача сертификатов калибровки только на средства измерения, полностью соответствующие заданным техническим характеристикам (спецификациям).

5.2 Оценка соответствия установленным метрологическим характеристикам должна быть проведена с учётом неопределённости (или доверительной погрешности согласно поверочной схеме) измерений в соответствии с РМГ 91-2010 (рис. 2).

Рис. 2 Оценка соответствия метрологических характеристик средства измерения техническим характеристикам (спецификациям).

5.3 Форма сертификата калибровки должна быть разработана калибровочной лабораторией. Содержание сертификата калибровки должно соответствовать требованиям стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

5.3.1	Техническая часть сертификата калибровки должна содержать:

- условия окружающей среды, если требования к ним жёсткие (калибровка высокоточных средств измерений);

- вместо неопределённости измерения может быть указана доверительная погрешность передачи единицы величины в соответствии с поверочной схемой и/или указано о соответствии установленным метрологическим характеристикам с указанием соответствующего документа (ГОСТ, ТУ, паспорт прибора и т.д.);

- доказательства прослеживаемости результатов измерений в соответствии с п. 3.2 настоящего документа.

5.3.2	По согласованию с заказчиком результаты калибровки могут оформляться в упрощённом виде в соответствии с требованиями ИСО/МЭК 17025 и/или с применением калибровочного знака.

5.3.3 Если сертификат калибровки не содержит результаты измерений и связанные с ними неопределённости (доверительные погрешности передачи единицы величины), а только указание о соответствии установленным метрологическим характеристикам, то эти данные должны сохраняться для каждого калибруемого средства измерения в протоколах калибровки. Протоколы калибровки в свою очередь могут быть индивидуальными для каждого средства измерения, или иметь форму журнала или реестра для средств измерений невысокой точности.

5.3.4 Если средство измерения частично не соответствует заданным техническим характеристикам, то по согласованию с заказчиком средству измерения может быть присвоен более низкий класс точности, увеличена неопределённость или сокращён диапазон измерения с выдачей сертификата калибровки. Такие действия должны быть согласованы с заказчиком в письменном виде.

5.4.1 Если по итогам калибровки результат измерений с учётом расширенной неопределённости находится на границах пределов допуска - то есть недостаточно информации для оценки соответствия средства измерения заданным техническим характеристикам - то оформляется «Протокол измерений метрологических характеристик». Форма и содержание протокола измерений метрологических характеристик идентичны форме и содержанию сертификата калибровки.

5.5.1 Если средство измерений не соответствует установленным метрологическим характеристикам, то на него сертификат калибровки или протокол измерений метрологических характеристик не выдаётся. В этом случае оформляется «Извещение о техническом несоответствии».

5.5.2 Извещение о техническом несоответствии должно быть выполнено на бланке, разработанном калибровочной лабораторией. Техническая часть извещения должна содержать:

- причину несоответствия;

- рекомендации по устранению причины несоответствия или вывод о полной непригодности средства измерения.

Приложение А

Межлабораторные сличения

А.1 Общие положения

А.1.1 	Межлабораторные сличения измерений – это организация, проведение и оценка измерений с использованием одного и того же объекта сличения двумя или более лабораториями в соответствии с заданными условиями.

А.1.2	Под сличением исходных эталонов КЛ, понимают калибровку с использованием этих эталонов (поверку средств измерений находящихся ниже по поверочной схеме). Фактически сравниваются не исходные эталоны, а компетентность лаборатории при передаче единицы величины с помощью этих эталонов.

А.1.3	Программы сличения измерений представляют собой процедуру, в соответствии с которой измеряемый или калибруемый образец передаётся последовательно из одной участвующей лаборатории в другую.

А.1.4	Приписанные значения для объекта сличений обеспечиваются эталонной лабораторией, которая, возможно, является в стране высшим органом по данному виду измерений, которая использует опробованную и принятую методику выполнения измерений (калибровки или поверки). Такая лаборатория выполняет функции координатора сличений, и её принято называть пилотной лабораторией.

А.1.5	Основными схемами проведения сличений является  круговая и радиальная:

- при круговых сличениях лаборатория-пилот направляет одной из лабораторий объект сличений, после проведения измерений, лаборатория передаёт объект сличений следующей лаборатории и т.д., последняя лаборатория возвращает объект сличений лаборатории-пилоту.

- при радиальных сличениях после каждого очередного сличения объект сличений направляется в пилотную лабораторию для уточнения метрологических характеристик.

А.1.6 Выбор схемы сличений зависит от стабильности меры сравнения и от периода сличений. Может быть необходимым проверять объект сличений на отдельных стадиях программы. Это необходимо для подтверждения того, что не произошло значительных изменений приписанных метрологических характеристик объекта сличений в ходе выполнения программы сличений.

А.1.7	Сличения могут быть двусторонними. В этом случае более компетентная  лаборатория выполняет функции пилотной лаборатории.

А.1.8	Любая программа сличений, в том числе двусторонней, должна соответствовать требованиям Руководства ИСО /МЭК 17043:2010. До тех пор пока все требования данного стандарта не могут быть выполнены, как минимум должно быть сделано следующее:

- сличения должны быть документированы, начиная от их планирования до фиксирования и оценки результатов.

- выбрана лаборатория, которая может выполнить функции лаборатории-пилота.

- должна быть проведена оценка погрешностей результатов измерений, выполняемых при поверке, на соответствие указанных в поверочной схеме.

А.1.9	Выбираемый объект сличений должен обладать стабильными метрологическими характеристиками.

А.2 Организация сличений

А.2.1	Для организации сличений заинтересованные стороны должны:

- определить область сличений, т.е. вид измерения и диапазон измерения физической величины и требуемую точность. Исходя из этого, должен быть выбран объект калибровки и метод калибровки (методика поверки в области измерений, где ещё не разработаны методики калибровки). Желательно, по возможности, использовать один и тот же метод выполнения измерений;

- определить, какая лаборатория будет выполнять функции пилотной лаборатории;

- определить, кто приобретает или предоставляет объект калибровки на сличения, кто финансирует приобретение объекта калибровки, если это необходимо;

- определить требования к транспортировке, если необходимо дополнительные требования по проведению измерений, сроки проведения измерений;

- определить форму представления результатов (что сообщается: указывается ли погрешность (неопределённость) и условия окружающей среды, выдаётся протокол по форме методики поверки, или сертификат калибровки);

- определить схему проведения сличений, если в сличениях принимает участие более двух лабораторий.

А.2.2	Вся перечисленная информация должна быть зафиксирована в Программе сличений. Программу сличений готовит лаборатория-пилот и согласовывает её с заинтересованными сторонами.

А.2.3 До проведения сличений информация о планируемых сличениях размещается на сайте КЦА и должна включать, как минимум следующие позиции: вид измерений, объект сличений, диапазон измерений и  период проведения сличений.

А.3.Проведение сличений

А.3.1	Пилотная лаборатория проводит калибровку (поверку, если методика калибровки не разработана для соответствующих средств измерений) и исследование стабильности характеристик объекта калибровки, если это необходимо. Результаты калибровки сохраняются.

А.3.2	После проведения калибровки, объект в установленные сроки направляется другому участнику сличений и т.д. согласно схеме сличений. Передача объекта сличений от лаборатории-пилота лаборатории-участнику проводиться на основе Отчета  о доставке.

А.3.3 Отчет о доставке должен содержать конкретную информацию об объекте сличений:  наименование, тип средства измерения,  заводской номер, диапазон измерения. Отчет о доставке подписывается представителем пилотной лаборатории и лаборатории-участника в двух экземплярах. Один храниться у лаборатории-пилота, другой у лаборатории-участника.

А.3.4 Результаты измерений в установленной форме передаются лаборатории-пилоту.

А.3.5	После проведения измерений, согласно установленной схеме, объект возвращается в лабораторию-пилот, которая снова проводит его калибровку (поверку), чтобы установить, что не произошло значительных изменений метрологических характеристик в ходе проведения сличений.

А.4 Оценка результатов

А.4.1	По окончании измерений лаборатория-пилот проводит оценку результатов сличений.

А.4.2	Для тех средств измерений для калибровки которых известна неопределённость измерений оценивают величину нормированного отклонения Еn в соответствии с ИСО/МЭК 17043.

, где

- результат участвующей лаборатории;

- результат пилотной лаборатории;

- расширенная неопределённость результата участника;

-расширенная неопределённость результата пилотной лаборатории.

А.4.3	Для поверяемых средств измерений вместо расширенной неопределённости результатов используют погрешность метода в соответствии с поверочной схемой для той ступени передачи единицы величины, которая идёт ниже исходного эталона КЛ. В этом случае формула для вычисления нормированного отклонения примет вид:

, где

δ –абсолютная погрешность передачи единицы физической величины на соответствующем этапе поверочной схемы при доверительной вероятности  95%.

Примечание 1: В том случае если погрешность метода в поверочной схеме не указана то, она рассчитывается из указанных в поверочной схеме данных о соотношении погрешностей эталона и поверяемого средства измерения.

δЭТ: δРСИ=1:n

Примечание 2: В том случае если это соотношение не указано принимается соотношение

δЭТ: δРСИ=1:3

А.4.4	Критерии оценки:

результаты удовлетворительны;

результаты неудовлетворительны.

А.5	Отчёт о сличениях

А.5.1	По окончанию сличений пилотная лаборатория готовит и рассылает участвующим лабораториям отчёт о выполненных сличениях.

А.5.2	Отчёт должен как минимум содержать следующую информацию:

- название и адрес пилотной лаборатории;

- описание используемых объектов сличения;

- подробное описание прослеживаемости и неопределённости (доверительной погрешности в соответствии с поверочной схемой и применяемыми эталонами) конкретного приписанного значения;

- применяемый метод или методы калибровки (поверки);

- коды, если необходимо, и результаты лабораторий участников;

- методы оценки результатов;

- комментарии о способности конкретной лаборатории проводить измерения.

А.5.3	При участии в сличениях достаточно большого числа лабораторий результаты рекомендуется представлять также в обобщённой (графической) форме.

А.5.4  Окончательные результаты сличений должны быть размещены пилотной лабораторией на сайте КЦА.